Anlage zu § 5− „Building Information Modeling (BIM)“ 
– Leistungsbild Fachplanung Tragwerksplanung –

ergänzende Hinweise und Erläuterung zu den allgemeinen Leistungspflichten

| nach § 5.1.1 des Vertrages sind die nachfolgend beschriebenen Leistungen bei der Anwendung der BIM-Methodik mit den – gem. den in der Anlage zu § 6 beauftragten – Grundleistungen nach § 51 (1) HOAI als allgemeine Leistungspflicht zu erbringen. |  |
| --- | --- |
| zur Leistungsstufe 1 (Erstellung LPH 1 bis 4) |  |
| Nr 1.1 | BIM-spezifische Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) a) Abstimmen zum Einsatz von Modellierungs- und Prüfwerkzeugen und zum Datenaustausch (BIM/ CAD Pilottest). c) Mitwirken beim Erarbeiten des Planungskonzepts unter Verwendung des bauteilorientierten 3D-Datenmodells der Objektplanung. Modellorientierte Zuarbeit zum 3D-Datenmodell in dem der Planungsphase und dem BIM-Anwendungsumfang entsprechenden geometrischen und alphanumerischen Detailierungsgrad (Erstellen der Eigenschaftsdatensätze) zur Integration in das bauteilorientierte Referenzmodell der Objektplanung, einschließlich Ableitung erforderlicher Datensichten (2D-Pläne, Tabellen etc.) |
| Nr 1.2 | BIM-spezifische Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) a) Erarbeiten der Tragwerkslösung am bauteilorientierten 3D-Datenmodell unter Beachtung der durch die Objektplanung anhand von Koordinationsmodellen integrierten Fachplanungen 3D-Modellierungstiefe in dem für die Ableitung von 2D-Zeichnungen erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks am bauteilorientierten 3D-Datenmodell Dafür Anlegen bzw. Fortschreiben der Eigenschaftsdatensätze entsprechend der Planungstiefe der Leistungsphase, insbesondere zu - Baustoffen - Bewehrungsgrade - Bauarten (Fertigteil/ Ortbeton) g) Mitwirken bei der Kostenberechnung nach DIN 276: 2018-12 auf Basis der aus den digitalen Modellen abgeleiteten Mengen und unter Berücksichtigung der im Modell festgelegten Qualität |
| Nr 1.3 | BIM-spezifische Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen − auf Grundlage des mit den anderen Planungsbeteiligten koordinierten 3D-Datenmodells c) Modellorientierte Zuarbeit zum 3D-Datenmodell der Objektplanung, Ableitung der 2D-Positionspläne für das Tragwerk aus dem eigenen 3D-Datenmodell. Dafür Fortschreiben der Eigenschaftsdatensätze in der für die Leistungsstufe/-phase erforderlichen Planungstiefe (Umfang und Detaillierungsgrad) insbesondere - Tragwerksabmessungen, - Verkehrslasten, - Art und Größe der Baustoffe - besondere Konstruktionen d) Zusammenstellen der Unterlagen bzw. erforderliches Ableiten aus dem 3D-Datenmodell zur Genehmigung. f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen, des eigenen 3D-Datenmodells sowie abzuleitender Datensichten |
| zur Leistungsstufe 2 |  |
| Nr 2.1 | BIM-spezifische Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 am bauteilorientierten 3D-Datenmodell unter Beachtung der durch die Objektplanung anhand von Koordinationsmodellen integrierten Fachplanungen Fortschreiben der Eigenschaftsdatensätze in der für die Leistungsstufe/-phase erforderlichen Planungstiefe (Umfang und Detaillierungsgrad b) Anfertigen der Schalpläne durch Ableitung aus dem mit der Objektplanung koordinierten eigenen 3D-Datenmodell. c) Zeichnerische Darstellung durch Ableitung aus dem eigenen 3D-Datenmodell. d) Ableitung Stahl- oder Stücklisten mit Stahlmengenermittlung aus dem eigenen 3D-Datenmodell |
| zur Leistungsstufe 3 |  |
| Nr 3.1 | Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) a) und b) Ermitteln von Mengen auf Grundlage des eigenen 3D-Datenmodells f) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibungen durch Bereitstellen eines geeigneten 3D-Datenmodells mit produktneutralen Eigenschaften im ifc-Datenformat |